Maa- ja Ruumiamet

Teostusjoonise koostamise juhis

Juhis koostatud Maaeluministri määruse „Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide täpsemad nõuded ning ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise nõuded“ 13.12.2018 nr 72 §6 lõige 1 alusel

Tallinn 2025

Teostusjoonis koostatakse ja esitatakse Maa- ja Ruumiamaetile (edaspidi MaRu) eelistatult digitaalselt, lähteülesandes sätestatud juhul vormistatakse ka väljatrükina. Kui teostusjoonis esitatakse digitaalsena ei ole vaja täita kasutusloa taotluse ehitiste tehnilisi andmeid.

Kõik andmed esitatakse vektorkujul tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteemis L-EST97 ning joonist kasutades on võimalik maastikul navigeerida.

Teostusjoonis peab digitaalsel kujul olema loetav Mapinfo formaadis.

Digitaalne joonis koosneb digitaalsetest kihtidest ja esitluskihist (näiteks (Geo)pdf) mis vastab ehitusprojekti mõõtkavale.

Ehitusjärgne teostusjoonis peab kajastama kõiki ehitamise käigus tehtud muudatusi, teostusmõõdistatud maa-aluseid rajatisi ning ehituseelset säilinud maapealset situatsiooni ja maa-aluseid rajatisi.

Kõik valminud või rekonstrueeritud hooned ja rajatised peavad paiknema õigetel koordinaatidel.

Väljatrükil ja esitluskihil peavad olema märgitud andmed vastavalt „Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide täpsemad nõuded ning ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise nõuded“ 13.12.2018 nr 72 §6 lõige 2 alusel.

Kui teostusjoonis on esitatud ainult väljatrükina peab joonis sisaldama rajatiste täpseid koordinaate eraldi tabelina.

Teostusjoonis peab olema esitatud maaparandusehitiste ehitatud või rekonstrueeritud maa-ala kaupa, ruumiandmete ja ehitisega seotud asjakohaste tärkandmetega, järgmiste andmekihtide struktuuriga:

- Maa-ala ruumi ja tärkandmed.

| MS_KOOD1 | EHITISE_KOOD2 | EHITISE_NIMI3 | PIND_TEGEVUS4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1020258000010 | 002 | Keskuse 2 | REK |
| Character 13 | Character 3 | Character 64 | Character 4 |

| 1 Täidetakse 13 kohalise maaparandussüsteemi koodiga |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Täidetakse 3 kohalise maaparandussüsteemi ehitise koodiga |  |  |  |  |  |
| 3 Täidetakse maaparandussüsteemi ehitise nimega |  |  |  |  |  |
| 4 Täidetakse Maaparandussüsteemi maaalal tehtud toimingu liigiga |  |  |  |  |  |
|  |  | "UUS" | - uus või lisandunud ehitise maa-ala |  |  |
|  |  | "LIKV" | - väljaarvatud või likvideeritud maa-ala |  |  |
|  |  | "REK" | - rekonstrueeritud maa-ala |  |  |

- Tee ehitiste joon, punkt ja tärkandmed.

| MS_KOOD1 | EHITISE_KOOD2 | EHITISE_NIMI3 | TEE_JARK4 | TEE_REG_NR5 | TEE_TEGEVUS6 | TKRAAV_TEGEVUS7 | MAHAS_TEGEVUS8 | MOODAS_TEGEVUS9 | TAGASIPK_TEGEVUS10 | TTRUUP_TEGEVUS11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1020258000010 | 101 | Metsa tee | 4 | 1982106 | REK |  |  |  |  |  |
| 1020258000010 | 101 | Metsa tee | 4 | 1982106 |  |  | UUS |  |  |  |
| 1020258000010 | 101 | Metsa tee | 4 | 1982106 |  |  |  | REK |  |  |
| Character 13 | Character 3 | Character 64 | Character 1 | Character 10 | Character4 | Character 4 | Character 4 | Character 4 | Character 4 | Character 4 |

| 1 Täidetakse 13 kohalise maaparandussüsteemi koodiga |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Täidetakse 3 kohalise maaparandussüsteemi teeehitise koodiga |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Täidetakse maaparandussüsteemi teeehitise nimega |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Täidetakse tee järgu numbriga |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Täidetakse teeregistri tee koodiga (olemasolul) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Täidetakse maaprandussüsteemi teenindaval teel tehtud toimingu liigiga |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "UUS" | - uus või lisandunud teeehitis |  |  |  |  |  |
|  |  | "LIKV" | - väljaarvatud või likvideeritud teeehitis |  |  |  |  |  |
|  |  | "REK" | - Rekonstrueeritudtee ehitis |  |  |  |  |  |
| 7 Täidetakse teekraavidel tehtud toimingu liigiga |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "UUS" | - uued või lisandunud teeehitise teekraavid |  |  |  |  |  |
|  |  | "LIKV" | - väljaarvatud või likvideeritud teeehitise teekraavid |  |  |  |  |  |
|  |  | "REK" | - rekonstrueeritud teeehitise teekraavid |  |  |  |  |  |
| 8 Täidetakse mahasõidukohtadel tehtud toimingu liigiga |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "UUS" | - uued või lisandunud teeehitise mahasõidukohad |  |  |  |  |  |
|  |  | "LIKV" | - väljaarvatud või likvideeritud teeehitise mahasõidukohad |  |  |  |  |  |
|  |  | "REK" | - rekonstrueeritud teeehitise mahasõidukohad |  |  |  |  |  |
| 9 Täidetakse möödasõidukohtadel tehtud toimingu liigiga |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "UUS" | - uus või lisandunud teeehitise möödasõidukohad |  |  |  |  |  |
|  |  | "LIKV" | - väljaarvatud või likvideeritud teeehitise möödasõidukohad |  |  |  |  |  |
|  |  | "REK" | - rekonstrueeritud möödasõidukohad |  |  |  |  |  |
| 10 Täidetakse tagasipööramiskohtadel tehtud toimingu liigiga |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "UUS" | - uus või lisandunud ehitise maa-ala |  |  |  |  |  |
|  |  | "LIKV" | - väljaarvatud või likvideeritud maa-ala |  |  |  |  |  |
|  |  | "REK" | - rekonstrueeritud maaala |  |  |  |  |  |
| 11 Täidetakse teetruupidel tehtud toimingu liigiga |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "UUS" | - uus või lisandunud ehitise maa-ala |  |  |  |  |  |
|  |  | "LIKV" | - väljaarvatud või likvideeritud maa-ala |  |  |  |  |  |
|  |  | "REK" | - rekonstrueeritud maaala |  |  |  |  |  |

- Eesvoolud ja kuivenduskraavid ja nende joon ning tärkandmed. NB! Teekraavid kantakse tee ehitisele.

| MS_KOOD1 | EHITISE_KOOD2 | EHITISE_NIMI3 | EV_NIMETUS4 | EV_TEGEVUS5 | SH_KOLLEKTOR_EV_TEGEVUS6 | KUIV_KR_TEGEVUS7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1020258000010 | 001 | Keskuse 2 | Koigi pkr | REK | REK |  |
| 1020258000010 | 001 | Keskuse 2 | Koigi pkr |  | UUS |  |
| 1020258000010 | 001 | Keskuse 2 | Koigi pkr |  |  | REK |
| Character 13 | Character 3 | Character 64 | Character 64 | Character 4 | Character 4 | Character 4 |

| 1 Täidetakse 13 kohalise maaparandussüsteemi koodiga |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Täidetakse 3 kohalise maaparandussüsteemi ehitise koodiga |  |  |  |  |
| 3 Täidetakse maaparandussüsteemi ehitise nimega |  |  |  |  |
| 4 Täidetakse eesvoolu nimetusega (olemasolul) |  |  |  |  |
| 5 Täidetakse maaparandussüsteemi eesvoolul tehtud toimingu liigiga |  |  |  |  |
|  |  | "UUS" | - uus või lisandunud eesvool |  |
|  |  | "LIKV" | - väljaarvatud või likvideeritud eesvool |  |
|  |  | "REK" | - rekonstrueeritud eesvool |  |
| 6 Täidetakse maaparandussüsteemi eesvoolu kollektoreesvoolul tehtud toimingu liigiga |  |  |  |  |
|  |  | "UUS" | - uus või lisandunud kollektoreesvool |  |
|  |  | "LIKV" | - väljaarvatud või likvideeritud kollektoreesvool |  |
|  |  | "REK" | - rekonstrueeritud kollektoreesvool |  |
| 7 Täidetakse maaprandussüsteemi kuivenduskraavidel tehtud toimingu liigiga |  |  |  |  |
|  |  | "UUS" | - uued või lisandunud kuivenduskraavid |  |
|  |  | "LIKV" | - väljaarvatud või likvideeritud kuivenduskraavid |  |
|  |  | "REK" | - rekonstrueeritud kuivenduskraavid |  |

- Ülepääsude punkt ja tärkandmed.

| NR1 | TYYP2 | TEGEVUS3 |
| --- | --- | --- |
| T/1 | T | REK |
| T/2 | T | UUS |
| Character 10 | Character 2 | Character 4 |

| 1 Täidetakse ülepääsu numbriga |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Täidetakse ülepääsu tüübiga |  |  |  |  |  |
|  |  | "T" | - truup |  |  |
|  |  | "S" | - sild |  |  |
|  |  | "P" | - purre |  |  |
|  |  | "SR" | - sildregulaator |  |  |
|  |  | "TR" | - truupregulaator |  |  |
| 3 Täidetakse ülepääsul tehtud toimingu liigiga |  |  |  |  |  |
|  |  | "UUS" | - uus või lisandunud ülepääs |  |  |
|  |  | "LIKV" | - väljaarvatud või likvideeritud ülepääs |  |  |
|  |  | "REK" | - rekonstrueeritud ülepääs |  |  |

- Drenaažisüsteemi rajatiste joon, punkt ja tärkandmed.

| NR1 | DRENAAŽ_TEGEVUS2 | DRENAAŽ_KAEV_TEGEVUS3 | REG_KAEV_TEGEVUS4 | SUUE_TEGEVUS5 | DYYKER_TEGEVUS6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/55 | UUS |  |  |  |  |
| K5 |  | REK |  |  |  |
| Character 5 | Character 4 | Character 4 | Character 4 | Character 4 | Character 4 |

| 4 Täidetakse drenaaži torustiku või drenaaži rajatise tähisega |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Täidetakse maaparandussüsteemi drenaaži torustikuga tehtud toimingu liigiga |  |  |  |  |
|  |  | "UUS" | - uus või lisandunud torustik |  |
|  |  | "LIKV" | - väljaarvatud või likvideeritud torustik |  |
|  |  | "REK" | - rekonstrueeritud drenaaži torustik |  |
| 6 Täidetakse maaparandussüsteemi drenaaži kaevuga tehtud toimingu liigiga |  |  |  |  |
|  |  | "UUS" | - uued või lisandunud kaev |  |
|  |  | "LIKV" | - väljaarvatud või likvideeritud kaev |  |
|  |  | "REK" | - rekonstrueeritud kaevud |  |
| 6 Täidetakse maaparandussüsteemi drenaaži regulaatorkaevuga tehtud toimingu liigiga |  |  |  |  |
|  |  | "UUS" | - uued või lisandunud regulaatorkaev |  |
|  |  | "LIKV" | - väljaarvatud või likvideeritud regulaatorkaev |  |
|  |  | "REK" | - rekonstrueeritud regulaatorkaev |  |
| 7 Täidetakse maaprandussüsteemi drenaaži suudmetega tehtud toimingu liigiga |  |  |  |  |
|  |  | "UUS" | - uued või lisandunud suue |  |
|  |  | "LIKV" | - väljaarvatud või likvideeritud suue |  |
|  |  | "REK" | - rekonstrueeritud suue |  |
| 6 Täidetakse maaparandussüsteemi düükritega tehtud toimingu liigiga |  |  |  |  |
|  |  | "UUS" | - uus või lisandunud düüker |  |
|  |  | "LIKV" | - väljaarvatud või likvideeritud düüker |  |
|  |  | "REK" | - rekonstrueeritud düüker |  |

- Niisutussüsteemi seadmed ja rajatised ning nende punkt ja tärkandmed.

| NIIS_NIMETUS1 |  | NIIS_SEADMED_TEGEVUS2 | PUURKAEVUD_TEGEVUS3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niisutus 1 |  | REK |  |  |  |  |  |
| PK1 |  |  | UUS |  |  |  |  |
| Character 64 |  | Character 4 | Character 4 |  |  |  |  |
| 1 Täidetakse niisutusseadme nimetusega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Täidetakse niistusseadmega tehtud toimingu liigiga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "UUS" | - uus või lisandunud niisutusseade |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "LIKV" | - väljaarvatud või likvideeritud niisutusseade |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "REK" | - rekonstrueeritud niisutusseade |  |  |  |  |  |  |
| 3 Täidetakse puurkaevudega tehtud toimingu liigiga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "UUS" | - uus või lisandunud puurkaev |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "LIKV" | - väljaarvatud või likvideeritud puurkaev |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "REK" | - rekonstrueeritud puurkaev |  |  |  |  |  |  |

- Regulaatorid ja nende punkt ja tärkandmed.

| REG_NIMETUS1 | REG_VEESEIS_m2 | REG_VOOLUHULK_m³∕s3 | REG_TEGEVUS4 |
| --- | --- | --- | --- |
| R/1 | 146,5 |  | REK |
| Character 64 | Character 6 | Character 6 | Character 4 |

| 1 Täidetakse maaparandussüsteemi regulaatori nimetusega |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Märgitakse regulaatori paisutuskõrgus, mis on üla- ja alaveetaseme vahe (0,1m) |  |  |  |  |  |
| 3 Märgitakse suurim vooluhulk, mis on ehitusprojektis märgitud (0,01m³∕h) |  |  |  |  |  |
| 4 Täidetakse regulaatoril tehtud toimingu liigiga |  |  |  |  |  |
|  |  | "UUS" | - uus või lisandunud regulaator |  |  |
|  |  | "LIKV" | - väljaarvatud või likvideeritud regulaator |  |  |
|  |  | "REK" | - rekonstrueeritud regulaator |  |  |

- Pumplad ja nende punkt, joon ja tärkandmed.

| PP_NIMETUS1 | PP_TOOTLIKKUS_m³∕h2 | PP_TEGEVUS3 | TP_NIMETUS4 | TP_TOOTLIKKUS5 | TP_TEGEVUS6 | KTAMMID_TEGEVUS7 | SURVET_TEGEVUS8 | LIINIKAEVUD_TEGEVUS9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Character 64 | Character 6 | Character 4 | Character 64 | Character 6 | Character4 | Character 4 | Character 4 | Character 4 |

| 1 Täidetakse paikse pumpla nimetusega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Märgitakse paikse pumpla tootlikkus (1m³∕h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Täidetakse paiksel pumplal tehtud toimingu liigiga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "UUS" |  | - uus või lisandunud paikne pumpla |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "LIKV" |  | - väljaarvatud või likvideeritud paikne pumpla |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "REK" |  | - rekonstrueeritud paikne pumpla |  |  |  |  |  |  |
| 4 Täidetakse teisaldatava pumpla nimetusega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Märgitakse teisaldatava pumpla tootlikkus (1m³∕h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Täidetakse teisaldataval pumplal tehtud toimingu liigiga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "UUS" |  | - uus või lisandunud teisaldatav pumpla |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "LIKV" |  | - väljaarvatud või likvideeritud teisaldatav pumpla |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "REK" |  | - rekonstrueeritud teisaldatav pumpla |  |  |  |  |  |  |
| 7 Täidetakse pumplal kaitsetammidel tehtud toimingu liigiga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "UUS" |  | - uued või lisandunud kaitsetammid |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "LIKV" |  | - väljaarvatud või likvideeritud kaitsetammid |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "REK" |  | - rekonstrueeritud kaitsetammmid |  |  |  |  |  |  |
| 9 Täidetakse pumpla survetorustikuga tehtud toimingu liigiga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "UUS" |  | - uus või lisandunud survetorustik |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "LIKV" |  | - väljaarvatud või likvideeritud survetorustik |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "REK" |  | - rekonstrueeritud survetorustik |  |  |  |  |  |  |
| 10 Täidetakse liinikaevudega tehtud toimingu liigiga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "UUS" |  | - uus või lisandunud liinikaevud |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "LIKV" |  | - väljaarvatud või likvideeritud liinikaevud |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "REK" |  | - rekonstrueeritud liinikaevud |  |  |  |  |  |  |

- Paisjärved ja nende ruumi ja tärkandmed.

| PJ_NIMETUS1 | PJ_NORMAALPT_m2 | KORGEIM_PT_m3 | PJ_KOGUMAHT_tuh_m³4 | PJ_REG_MAHT_tuh_m³5 | PJ_TEGEVUS6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Character 64 | Character 4 | Character 4 | Character 4 | Character 4 | Character4 |

| 1 Täidetakse paisjärve nimetusega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Märgitakse paisjärve normaalpaisutustase, mis on projektikohane normaalsetes käitustingimustes ( 0,1m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Täidetakse paisjärve kõrgeim paisutustase, mis on tehniliselt lubatav kõrgeim veetase (0,1 m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Täidetakse paisjärve kogumaht, mis on paisjärve maht põhjast kuni kõrgeima paisutustasemeni (1 tuhat m³∕h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Täidetakse reguleeriv maht, mis on paisjärve normaalpaisutustaseme ja madalaima paisutustaseme vaheline maht (1 tuhat m³∕h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Täidetakse paisjärvel tehtud toimingu liigiga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "UUS" | - uus või lisandunud paisjärv |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "LIKV" | - väljaarvatud või likvideeritud paisjärv |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "REK" | - rekonstrueeritud paisjärv |  |  |  |  |  |  |  |

- Keskkonnarajatised nende ruumi ja tärkandmed

| VKV_LAIEND_TEGEVUS1 | SBASSEINID_TEGEVUS2 | PLODUD_TEGEVUS3 | TTIIGID_TEGEVUS4 | TTRIBA_TEGEVUS5 | EV_PPAIS_TEGEVUS6 | EV_NÕLVAL_KP_TEGEVUS7 | EV_SOODI_AK_TEGEVUS8 | EV_KOELMUP_TEGEVUS9 | VAHKIDE_TEP_TEGEVUS10 | SEADEDR_PIND_TEGEVUS11 | KV_KORDUVK_TIIK_TEGEVUS12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | UUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Character 4 | Character 4 | Character 4 | Character 4 | Character 4 | Character4 | Character 4 | Character 4 | Character 4 | Character 4 | Character 4 | Character 4 |

| 1 Täidetakse rekonstrueeritud veekaitsevööndi laienditel tehtud toimingu liigiga |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | "UUS" | - uus või lisandunud rekonstrueeritud veekaitsevööndi laiendid |  |
|  |  | "LIKV" | - väljaarvatud või likvideeritud rekonstrueeritud veekaitsevööndi laiendid |  |
|  |  | "REK" | - rekonstrueeritud rekonstrueeritud veekaitsevööndi laiendid |  |
| 2 Täidetakse settebasseinide tehtud toimingu liigiga |  |  |  |  |
|  |  | "UUS" | - uus või lisandunud settebasseinid |  |
|  |  | "LIKV" | - väljaarvatud või likvideeritud settebasseinid |  |
|  |  | "REK" | - rekonstrueeritud settebasseinid |  |
| 3 Täidetakse puhastuslodudel toimingu liigiga |  |  |  |  |
|  |  | "UUS" | - uus või lisandunud puhastuslodud |  |
|  |  | "LIKV" | - väljaarvatud või likvideeritud puhastuslodud |  |
|  |  | "REK" | - rekonstrueeritud puhastuslodud |  |
| 4 Täidetakse tuletõrjetiikidel tehtud toimingu liigiga |  |  |  |  |
|  |  | "UUS" | - uus või lisandunud tuletõrjetiigid |  |
|  |  | "LIKV" | - väljaarvatud või likvideeritud tuletõrjetiigid |  |
|  |  | "REK" | - rekonstrueeritud tuletõrjetiigid |  |
| 5 Täidetakse tuuletõkkeribadel tehtud toimingu liigiga |  |  |  |  |
|  |  | "UUS" | - uus või lisandunud tuuletõkkeribad |  |
|  |  | "LIKV" | - väljaarvatud või likvideeritud tuuletõkkeribad |  |
|  |  | "REK" | - rekonstrueeritud tuuletõkkeribad |  |
| 6 Täidetakse eesvoolu põhjapaisul tehtud toimingu liigiga |  |  |  |  |
|  |  | "UUS" | - uus või lisandunud eesvoolupõhjapaisud |  |
|  |  | "LIKV" | - väljaarvatud või likvideeritud eesvoolu põhjapaisud |  |
|  |  | "REK" | - rekonstrueeritud eesvoolu põhjapaisud |  |
| 7 Täidetakse eesvoolu nõlval kivipuistetega tehtud toimingu liigiga |  |  |  |  |
|  |  | "UUS" | - uus või lisandunud eesvoolu nõlval kivipuisted |  |
|  |  | "LIKV" | - väljaarvatud või likvideeritud eesvoolu nõlval kivipuisted |  |
|  |  | "REK" | - rekonstrueeritud eesvoolu nõlval kivipuisted |  |
| 8 Täidetakse eesvoolu soodi avamiskraaviga tehtud toimingu liigiga |  |  |  |  |
|  |  | "UUS" | - uus või lisandunud eesvoolu soodi avamiskraavid |  |
|  |  | "LIKV" | - väljaarvatud või likvideeritud eesvoolu soodi avamiskraavid |  |
|  |  | "REK" | - rekonstrueeritud eesvoolu soodi avamiskraavid |  |
| 9 Täidetakse eesvoolu koelmupadjandil tehtud toimingu liigiga |  |  |  |  |
|  |  | "UUS" | - uus või lisandunud eesvoolu koelmupadjandid |  |
|  |  | "LIKV" | - väljaarvatud või likvideeritud eesvoolu koelmupadjandid |  |
|  |  | "REK" | - rekonstrueeritud eesvoolu koelmupadjandid |  |
| 10 Täidetakse vähkide tehiselupaikadel tehtud toimingu liigiga |  |  |  |  |
|  |  | "UUS" | - uus või lisandunud vähkide tehiselupaigad |  |
|  |  | "LIKV" | - väljaarvatud või likvideeritud eesvooluvähkide tehiselupaigad |  |
|  |  | "REK" | - rekonstrueeritud eesvoolu koelmupadjandid |  |
| 11 Täidetakse seadedrenaaži pinnaga tehtud toimingu liigiga |  |  |  |  |
|  |  | "UUS" | - uus või lisandunud seadedrenaaži pind |  |
|  |  | "LIKV" | - väljaarvatud või likvideeritud seadedrenaaži pind |  |
|  |  | "REK" | - rekonstrueeritud eesvoolu seadedrenaaži pind |  |
| 12 Täidetakse kuivendusvee korduvkasutuse tiikidel tehtud toimingu liigiga |  |  |  |  |
|  |  | "UUS" | - uus või lisandunud eesvoolu kuivendusvee korduvkasutuse tiigid |  |
|  |  | "LIKV" | - väljaarvatud või likvideeritud kuivendusvee korduvkasutuse tiigid |  |

Detailjoonis, abijoonis ja väljavõte joonestatakse teostusjoonisel kihti „ABIJOONIS”. Teostusjoonise koostaja võib vajadusel lisada täiendavaid kihte tärkandmetega.

Ühel kihil kajastatakse projektiga tehtud kõik ehitised kuid eraldi ridadena tärkandmete tabelites. Eraldi ridadena märgitakse tabelitesse kõik erinevad rajatiste tüübid.

Mapinfo formaadis kihid koos struktuuriga on saadaval https://maaruum.ee/sites/default/files/documents/2024-12/Teostusjoonise%20kihid.7z

Maaparandussüsteemi teenindavaid teid käsitletakse eraldi ehitistena ehitise koodi tunnusega alates 101, 102 … jne. Tee ehitis on määratletud MaRu poolt projekteerimistingimuste andmise käigus.

Kraavid mis on teega seotud ja kuivendavad teed ega ole eesvoolud, on teekraavid. Eesvooluna toimivat teekraavi käsitletakse eesvooluna. Erandina võib käsitleda kuivenduskraavidena avalike teedega piirnevaid  kraave mis mõjutavad maaparandussüsteemi kuivendamist. Samuti kraavid mis piirnevad pinnastee ääres ja ei ole otseselt maaparandussüsteemi teenindav tee.

Teetruubid kantakse tee ehitisele. Kõik truubid mis on seotud teega on teetruubid ja märgitakse tee ehitise juurde teetruupideks olenemata sellest kas truup asub reguleerival võrgul.

Uus, Likvideeritud, rekonstrueeritud toimingu liik (UUS, LIKV, REK):

Uue ehitise korral märgitakse andmed veergu „Uus“. Samuti märgitakse veergu „Uus“ kui muutub kuivendus- või niisutusviis või rekonstrueerimise käigus ehitatud lisanduv osa.

Rekonstrueerimise korral täidetakse rekonstrueerimise veerg andmetega.

Likvideeritav osa märgitakse kui  näiteks maaparandussüsteemi osa läheb kasutusest välja, likvideeritakse maaparandusrajatisi või muutub selle niisutus- või kasutusviis.

Iga toimingu liik peab kajastuma eraldi real.